| 课程基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题 | 实验：导体电阻率的测量（第二课时） |  |  |
| 教科书 | 书名：物理必修（第三册） 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 4 月 |  |  |
| 学生信息 |  |  |  |
| 姓名 | 学校 | 班级 | 学号 |
| 学习目标 |  |  |  |
| 【目标一】学会选用合适的长度测量工具，并正确使用其进行测量。 【目标二】通过本实验电路设计，掌握电路设计的基本思路，选择合适量程的电流表，测量电路的设计，控制电路的设计等。 【目标三】能够根据原理电路图连接实物图 【目标四】掌握测量金属丝电阻率的原理以及实验方法 |  |  |  |
| 课前学习任务 |  |  |  |
| 【学习任务一】思考： （1）测量金属丝的电阻率依据的物理规律是什么？ （2）需要测定哪些物理量？ 【学习任务二】阅读课本，试着说说测量金属丝直径的方案有几种？分别是什么？ |  |  |  |
| 课上学习任务 |  |  |  |
| 【学习任务一】 想一想： （1）测量金属丝的电阻率依据的物理规律是什么？ （2）需要测定哪些物理量？ 【学习任务二】 给同学们提供如下实验器材，请同学们从中选择合适的器材，设计实验方案，并完成实验。 电流表A1:0~0.6 A量程，内阻约为0.125 Ω; 电流表A2:0~3 A量程，内阻约为0.025 Ω; 电压表V1:0~3 V量程，内阻约为3 kΩ; 电压表V2:0~15 V量程，内阻约为15 kΩ; 电源电压约为3 V，滑动变阻器最大值5 Ω; 待测金属丝的总电阻约为10 Ω; 一个开关和若干导线; 测量长度的工具:毫米刻度尺、游标卡尺和螺旋测微器。 1.长度的测量 （1）测量电阻丝的有效长度l要选用哪种测量工具？ （2）测量电阻丝的直径d要选用哪种测量工具？ 2.电阻丝电阻的测量 （1）为了尽可能准确地测量电流和电压，电流表和电压表应该选择什么量程？ （2）本实验电流表采用内接法还是外接法？请同学们根据实验器材中的数据分别计算两种接法的误差，并进行选择。 （3）为调节方便，尽可能测量多组数据，滑动变阻器采用分压式接法还是限流式接法？ （4）请在纸上画出实验电路图，并指出电流表和电压表的正负接线柱，说明滑动变阻器的滑片应该放在哪端。 【学习任务三】 （1）根据原理连接实物图 （2）测量电阻丝有效长度l：用毫米刻度尺测量接入电路中被测电阻丝的有效长度，测量3次，将数据记录在表格中，并求得有效长度的平均值。 1; 2; 3; 平均值. l/cm. （3）测量电阻丝直径d：用螺旋测微器在被测电阻丝不同位置测量3次，将数据记录在表格中，求得直径的平均值。 1; 2; 3; 平均值. d/cm. （4）测量电阻丝的电阻R。闭合开关，改变滑片位置，测量6组电压和电流，将数据记录在表格中。并画出U-I图像，求得电阻。 1; 2; 3; 4; 5; 6. 电压/V. 电流/A. 【学习任务四】 将测量数据代入表达式求得金属丝电阻率 【学习任务五】 例题：在用电压表和电流表测量某种金属丝的电阻率时，用刻度尺测得金属丝长度为60 cm，用螺旋测微器测得金属丝的直径为0.635 mm，两电表的示数分别如图所示（电压表量程0~3 V，电流表量程0~0.6 A）。请计算，该金属丝的电阻率是多少? |
| 推荐的学习资源 |  |  |  |