| 课程基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题 | 实验：导体电阻率的测量（第二课时） |  |  |
| 教科书 | 书名：物理必修（第三册） 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 4 月 |  |  |
| 学生信息 |  |  |  |
| 姓名 | 学校 | 班级 | 学号 |
| 课后练习 |  |  |  |
| 1.在做“测量金属丝的电阻率”的实验中，以下操作正确的是（） A.用米尺量出金属丝的全长三次，算出平均值 B.用螺旋测微器在金属丝三个不同部位各测量一次直径，算出其平均值 C.用伏安法测电阻时采用电流表内接法，多次测量后算出其平均值 D.实验中应保持金属丝的温度不变 2.在测电阻的实验中，待测电阻Rx约为200Ω，电压表的内阻约为2kΩ，电流表的内阻约为10Ω。如图所示，测量电路中电流表连接方式有两种。计算结果由 计算得出，式中U与I分别为电压表和电流表的读数。若将图甲和图乙中电路测得的电阻值分别记为Rx甲和Rx乙，则其中哪一个更接近真实值？这个值比真实值偏大还是偏小？请说明原因。 3.用伏安法测定一段阻值约为5Ω的金属导线的电阻，要求测量结果尽量准确。现备有以下器材： A.电池组（3V，内阻1Ω） B.电流表（0~3A，内阻0.025Ω） C.电流表（0~0.6A，内阻0.125Ω） D.电压表（0~3V，内阻约3kΩ） E.电压表（0~15V，内阻约15kΩ） F.滑动变阻器（0~20Ω，额定电流1A） G.滑动变阻器（0~2000Ω，额定电流0.3A） H.开关、导线 （1）上述器材中应选用的是____________；（填写各器材的字母代号） （2）实验电路应采用电流表____________（填“内”或“外”）接法。 答案： 1.BD 2.由 ，而，故Rx≫RA，故应采用电流表内接法，即图甲电路更精确，Rx甲更接近待测电阻的真实值。内接法中测得电阻实际等于Rx和RA的内阻之和，故Rx甲大于真实值。 3.（1）ACDFH （2）内 |  |  |  |